NX600-4 PWM Servo ve Step Motor CNC Kontrol Kartı
Teknik Özellikler:

- Yüksek Tetikleme Puls Hızı 600 Khz./sn. (Yüksek çözünürlükte microstep desteği)
- 8 Ad. STEP/DIR Dijital Puls Çıkışı

- Spindle Motor Forward-Reverse (İleri-Geri) Yön Çıkışları

- Spindle Freze Motoru 0-10V Hız Kontrolü Çıkışı

- 4 Home, 4 Limit, 1 Emergency (Acil Stop) Giriş desteği

- Auto Tool Zero Probu Girişi (Otomatik Takım Sıfırlama 0.001 micrometre)

- Galvanik Optokuplörlü Giriş ve Çıkışlar ile PC ve Sürücüler arasında tam izolasyon
- Pnömatik veya Sıvı Soğutma Pompası SSR Röle Çıkışı
- ATC (Auto Tool Changer) Otomatik Takım Değiştirme Çıkışı
- Geniş Besleme Gerilimi Girişi (24-48V DC) *Önerilen 24V DC
NX600-4 PWM Kurulum: Beraberinde Gelen CD içerisinde yer alan “NX600-4 PWM SETUP.exe” programını yükleyiniz.
Genel Bilgiler:
NX600-4 PWM Interface birimi PC Paralel Port ile Servo veya Step motor sürücüleri arasında arabirim görevini üstlenmiş yüksek frekansta çalışabilen (600KHz.) 4 Servo veya Step motor Yön ve Pals çıkışlı bir çevresel kontrolör birimidir. CNC Router satın alırken, veya imal ederken sadece mekanik özelliklerini düşünmekle yetinmemek gerekir. CNC kontrol sistemi tarafından sağlanan işlev ve özellikler de aynı derecede önemlidir. Ne de olsa, CNC sistemi makinanızın hassasiyetle güvenli ve etkili şekilde çalışmasını garantiler. Eksenlerin en iyi Interpolasyonu (konumu) yakalayabilmesi iyi bir sürücü ve de sürücüden daha önemli olan kontrol ünitesi (Bilgisayar) ile sürücü devre arasında antlaşmayı sağlayan yüksek tepki süresine sahip bir arayüze (interface) ihtiyaç vardır. Aksi halde bilgisayar adım ve yön bilgilerini gönderir iken eksen motor sürücüleriniz bu adımların gerek düşük gerilim ve gerek ise sinyal kayıplarından dolayı yakalayamaz ve ilgili eksenin istenilen pozisyona hatasız konumlandırılmasını sağlayamaz. Bu kayıplar çok az da olsalar birden çok G-Kodunun yer aldığı takım yollarında sapmalar ve eksenel kaymalar şeklinde kendini gösterecektir. CNC Eksen sürücülerini verimli bir şekilde sürebilmek çoğu üreticinin önem verdiği bir konudur. NX600-4 PWM arayüz birimini kullanarak bilgisayar ile sürücülerin bulunduğu bağlantıları elektriksel olarak hem izole etmiş olur hem de bozuk ve zayıflamış olan (Step ve DIR) hat sinyallerini onarmış olursunuz. NX600-4 PWM ürününde bulunan (0-10V) Spindle referans sürücü çıkışı sayesinde Spindle motor hızını bilgisayar ile kontrol edebilir, Optik çıkışları sayesinde Spindle Motorun dönüş yönünü değiştirebilir (Kılavuz Çekme), Harici SSR Röle bağlayarak Coolant Pump (soğutma pompası) veya Toz Emme motoru bağlantısı yapılabilir, Optik İzoleli girişleri üzerinden Limit Home ve Emergency, Auto Tool Zero (Otomatik Takım Sıfırlama 0.001 Micrometre), ATC (Auto Tool Changer) çıkışı ile Takım uçlarını otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Auto Tool Zero sensör girişi sayesinde Freze ucunu (kesici takımı) malzemenin işlenecek yüzeyine otomatik olarak konumlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede sentil, jelatin vb. gibi 300 microna varan malzeme yüzeyi sıfırlama hatalarının önüne geçilmiş olunmaktadır. NX600-4 PWM Interface Sürücüsü ile çalışmalarınızı profesyonelce yapabilmeniz için tüm fonksiyonel özellikler düşünülerek tasarlanmış ithal (Japon Patentli) bir üründür.

[image: image1.png]WM 009X “IN SPON
1oy Jodd9IS B nseS





NX600-4 PWM CNC Kontrol Kartı (Bağlantı Kılavuzu)
[image: image2.png]Emergency X¥Z Limit Sensor X-Y-Z Home Sensor 4 Axis Servo Motor or Stapper Motor Spindie Drive

} BB D

(i) (Eez) (owws) (oeed

ety
o

Tochnical Spocificato S o . 6004 P
-High Speed Switching Time  Sec. 600 Khz

-8 High Speed STEPIDIR Output mem ©c0ccoo ococooo PYYYY
Spindle Rotation Forward-Reverse Control ]

- 509) (608) i
Spindie Spoed Reerance 010V Output 3 fooo . Yy
-4 Inputs (X,Y,Z,A (Home-Limit), Emergency Geceoee eeeeses cees oire (-] o

 Optokoupler slad inputs & Outputs o
Coolant Pump & Water Pump SSR Outputs

At Too! Zero 0.00002 micrometers

“ATC (Ao Tool Changor) Contrl Output s . v o
“Wide nput Range 24 48V DC Power Suppy rpRn @
= o .
25 Pin LPT nteroce P Gatle Conta .
o »_ SERVO MOTOR - STEPPER MOTOR
g 4AXIS PC INTERFACE UNIT oA
Model Nr.
T e (Al inputs and Qutputsar slated Opokouplers) Solitstate Reisy  Cooling Water Pump





         NX600-4 PWM Leadshine Sürücü Bağlantısı
[image: image3.png]x-Com
pc
PUL-
LB XSTEP
PUL+
DIR -
XDIR
DIR +
NX6004 INTERFACE o
HS Interface Unit .
v+ ENA -
PoweR ENA+
suppLY|
DC or AC SUPPLY
POWER SUPPLY

Stepper Motor

STEP

DIR

inde

kullamiimamaktadir.

STEPPER MOTOR
DRIVER UNIT





